2024/09/09

My work Log

T O C

1.	Proxmox	2

A.	ゲストOSに仮想化を公開する必要がある場合	2

2.	ubuntu	2

A.	Ubuntu インストールディスク作成 on Mac	2

B.	Ubuntu 2404 server install	2

C.	Cockpit install	3

D.	Docker install	3

3.	Fortigate	3

A.	ルーティング設定	3

B.	Syslog転送設定	4

C.	SNMP設定	4

4.	Cisco	5

A.	L2Switch - IP Address	5

B.	L2Switch - Syslog転送設定	5

C.	L2Switch - SNMP設定	6

D.	Mobility Express - Syslog転送設定	6

E.	Mobility Express - SNMP設定	6

5.	Juniper	6

A.	Syslog転送設定	6

B.	SNMP設定	6

6.	Datadog	6

A.	Agent 操作コマンド	6

B.	SNMPモニタリング	7

C.	Ping Check	7

D.	デバイストポロジー	9

7.	Zabbix	9

8.	New relic	9

9.	ログ監視	9

A.	rsyslog	9

i.	Install	9

ii.	IPアドレスごとにログファイルを振り分ける設定	10

B.	Graylog	11

i.	Install	11

ii.	Syslog取り込み設定	11

C.	rsyslog -> Graylogへのログ転送	11

i.	rsyslogの設定	11

10.	Tips!	11

A.	Docker	11

i.	Docker-composeとかやりすぎて、ゴミを一掃したいとき	11

ii.	読み書き権限問題。サービスをRoot権限で起動したいとき	12

Proxmox

ゲストOSに仮想化を公開する必要がある場合

仮想マシン作成時に以下の設定を実施

BIOS：OVMF(UEFI)

プロセッサ：host

ubuntu

Ubuntu インストールディスク作成 on Mac

CUIで行う

MacでUbuntu Server ImageをダウンロードしてUSBに設定する方法

参考

MacでUbuntu Server ImageをダウンロードしてUSBに設定する方法

Ubuntu 2404 server install

- 論理ボリュームの選択 <- LVMを無効化

UFWをインストール

Remote Desktop設定

参考

Ubuntu で Gufw を用いてファイアウオール

Cockpit install

- KVMのインストール

- Cockpitのインストール

- Firewall設定（0.0.0.0 を変更して、アクセス元IPを制限する）

sudo ufw allow from 0.0.0.0/0 to any port 9090 proto tcp

Cockpitへのアクセス

仮想ブリッジの作成

参考

Ubuntu 24.4で自宅サーバ（KVMとCockpitで仮想サーバ編）[2/6]

Docker install

手順通りにコマンドを打つだけ

参考

Ubuntu 22.04でDocker、DockerComposeをインストールする

Fortigate

ルーティング設定

FortiGateでは、デフォルトで直接接続間はルーティングされるので、I Pv4ポリシでセグメント間通信を許可すればO K

- IPv4ポリシ作成

Syslog転送設定

GUIで設定

参考

FortiGateにおける複数のSyslogサーバへログ転送を行う設定について

SNMP設定

GUIで設定

Cisco

L2Switch - IP Address

- Vlan interfaceに対して、ip Addressを割り振るだけ

#conf t

#interface vlan 11

#Ip address 192.168.11.251 255.255.255.0

#no shutdown

L2Switch - Syslog転送設定

参考

Cisco 製品にSNMP (v1, v2c) / Syslog の設定を追加する (Cisco Catalyst, ASA, Router )

L2Switch - SNMP設定

- SNMPポーリング設定を一行追加するだけ

#conf t

#snmp-server community SNMPCommunity ro

Mobility Express - Syslog転送設定

Mobility Express - SNMP設定

- SNMPポーリング設定を一行追加するだけ

GUIで設定

Juniper

Syslog転送設定

SNMP設定

Datadog

Agent 操作コマンド

| 説明 | コマンド |
| --- | --- |
| Agent をサービスとして起動 | sudo service datadog-agent start |
| サービスとして実行中の Agent の停止 | sudo service datadog-agent stop |
| サービスとして実行中の Agent の再起動 | sudo service datadog-agent restart |
| Agent サービスのステータス | sudo service datadog-agent status |
| 実行中の Agent のステータスページ | sudo datadog-agent status |
| フレアの送信 | sudo datadog-agent flare |
| コマンドの使用方法の表示 | sudo datadog-agent --help |
| チェックの実行 | sudo -u dd-agent -- datadog-agent check <CHECK_NAME> |

参考

Ubuntu 用 Agent の基本的な使用方法

SNMPモニタリング

- sudo nano /etc/datadog-agent/conf.d/snmp.d/conf.yaml

init_config:

loader: core  # use core check implementation of SNMP integration. recommended

use_device_id_as_hostname: true  # recommended

instances:

- ip_address: '192.168.11.1'

community_string: 'Private01'  # enclose with single quote

tags:

- 'host_name_TDD1:FortiGate50E'

- 'ip_address_TDD1:192.168.11.1'

ping:

enabled: true            # (default false) enable the ping check

linux:                   # (optional) Linux specific configuration

use_raw_socket: true   # (optional, default false) send pings using a raw socket (see step 3 above)

- ip_address: '192.168.11.251'

community_string: 'Private01'  # enclose with single quote

tags:

- 'host_name_TDD1:C2960L'

- 'ip_address_TDD1:192.168.11.251'

ping:

enabled: true            # (default false) enable the ping check

linux:                   # (optional) Linux specific configuration

use_raw_socket: true   # (optional, default false) send pings using a raw socket (see step 3 above)

参考

ネットワークデバイスから SNMP メトリクスを収集 - Ping

Ping Check

- Agent Integrationのインストール

conf.yaml作成

sudo nano /etc/datadog-agent/conf.d/ping.d/conf.yaml

init_config:

instances:

## @param host - string - required

## Host to ping

#

- host: 192.168.11.1

## @param collect_response_time - boolean - optional - default: false

## Reports network.ping.response_time in ms if true

#

collect_response_time: true

## @param timeout - float - optional - default: 4.0

## Timeout in seconds

#

timeout: 5.0

## @param tags - list of key:value elements - optional

## List of tags to attach to every metric, event and service check emitted by this integration.

##

## Learn more about tagging: https://docs.datadoghq.com/tagging/

#

tags:

- 'host_name_TDD1:FortiGate50E'

- 'ip_address_TDD1:192.168.11.1'

Agent Restart

失敗の場合

成功の場合

参考

Ping インテグレーション

デバイストポロジー

参考

Device Topology Map

Zabbix

New relic

ログ監視

<前提条件>

rsyslog server宛にsyslogを送付している（Fortigateなどから）

rsyslog

Install

Syslogサーバ(UDP)のInput設定

UDPポート514番でリッスンして外部からのログを受け付ける設定

外部からのアクセスの場合は /var/log/remote にログを保存する設定

ufwは有効化しない

IPアドレスごとにログファイルを振り分ける設定

送信ホストのIPアドレスごとに自動的にファイルを作成し、ログの書き込みファイルを振り分けるの設定

- rsyslogの設定ファイルを編集: /etc/rsyslog.conf ファイルを編集します。

sudo nano /etc/rsyslog.conf

以下の行を追加してください。

$RepeatedMsgReduction off

これにより、同じメッセージが繰り返し書き込まれないようになります。

ログの振り分け設定: /etc/rsyslog.d/ ディレクトリ内に、送信ホストごとにログを振り分ける設定ファイルを作成します。例えば、/etc/rsyslog.d/20-remote-hosts.conf という名前のファイルを作成します。

sudo nano /etc/rsyslog.d/20-remote-hosts.conf に以下を記述

template(name="HostBasedLog" type="string" string="/var/log/%FROMHOST-IP%.log")

*.* ?HostBasedLog

この設定では、%FROMHOST-IP% プロパティを使って送信ホストのIPアドレスを取得し、それをログファイル名に含めます。

rsyslog の再起動: 設定を反映させるために、rsyslog を再起動します。

sudo service rsyslog restart

これで、送信ホストのIPアドレスごとに自動的にファイルを作成し、ログの書き込みファイルを振り分ける設定が完了しました。

参考

Syslogサーバ(UDP)のInput設定

Graylog

Install

Docker install

ログ分析管理OSS(Graylog-6.0.3)のDocker実行Tips

Syslog取り込み設定

Syslogサーバ(UDP)のInput設定

ログの受信設定をするには(Input設定)

参考

ログ分析管理OSS(Graylog-6.0.3)のDocker実行Tips

ログの受信設定をするには(Input設定)

Graylog日本語マニュアル

Getting Started - Graylog v1.x

ログ監視ツールについて調べてみた

rsyslog -> Graylogへのログ転送

rsyslogの設定

- sudo vim /etc/rsyslog.d/50-forward.conf

$ModLoad imudp

$UDPServerRun 514

$ActionQueueType LinkedList # use asynchronous processing

$ActionQueueFileName srvrfwd # set file name, also enables disk mode

$ActionResumeRetryCount -1 # infinite retries on insert failure

$ActionQueueSaveOnShutdown on # save in-memory data if rsyslog shuts down

*.* @192.168.11.204:5140;RSYSLOG_SyslogProtocol23Format

★＠一つ：UDP, @二つ：TCP

参考

rsyslogで取得したログを直接fluentdに送る

fluentdのsyslogプラグインを使ってsyslogプロトコルでログを受け取る

rsyslogサーバで外部からのログを受け付ける

Tips!

Docker

Docker-composeとかやりすぎて、ゴミを一掃したいとき

https://docs.docker.jp/config/pruning.html

既存のコンテナ～使われていないイメージすべてを削除するには、 -a フラグを使います。

$ docker image prune -a

WARNING! This will remove all images without at least one container associated to them.

Are you sure you want to continue? [y/N] y

読み書き権限問題。サービスをRoot権限で起動したいとき

https://www.oresamalabo.net/entry/2019/03/09/120747

解決策

→ td-agentサービス を root ユーザーで起動する。

td-agent のログを確認すると、`Permission denied` というメッセージが毎秒出力されている事がわかり、実行ユーザーの権限に問題があるのではないかという仮説が立てられます。